- TEKNİK ŞARTNAME

İşin çeşidi : Merkezi Güvenlik Sistemi Donanım-Lisans Güncelleme

İşin niteliği : Mevcuttaki Palo Alto Merkezi Güvenlik Sistemi donanım ve lisans güncellemesi

Alınması planlanan ürünler:

2 adet PA-5050 ürününün PA-5220 model ile güncellemesi. Ürünlerle ilgili lisans ve garanti bakım hizmeti – 1/3 yıl

Palo Alto Panorama Yönetim Yazılımı lisans güncelleme hizmeti (PAN-PRA-25,PAN-SVC-BKLN-PRA-25 devices) – 1/3 yıl

Şartnamede;

İstanbul Bilgi Üniversitesi – BİLGİ, ,

Bilişim Teknolojileri Departmanı – BT Dept.

Teklif veren kuruluş, (FİRMA),

Satın alınması yapılacak donanım/yazılım/hizmet ÜRÜN

olarak anılacaktır.

- ÖN KOŞULLAR

- İşbu şartname, BİLGİ'nin kendi lokasyonunda konuşlandırdığı PaloAlto Güvenlik Duvarı Donanım ve Yazılımlarının Güncellenmesi ile Panorama Yönetim Yazılımının lisansının güncellenmesi, artan kapasite ihtiyacının karşılanması için ihale kapsamındaki ÜRÜN’lerle ilgili alımın/hizmetin konusunda bilgi birikimine sahip olan FİRMA’ dan yapılmasını kapsamaktadır.

- ÜRÜN teslim yeri, BİLGİ’nin Santral Kampusu – BT Dept.dır. ÜRÜN; üzerinde adı, tipi, modeli, seri numaraları ve üretici firma adını taşıyan orijinal ambalajlarda teslim edilecektir.

- FİRMA’nın teslim edeceği ÜRÜN fiyatları, BİLGİ’nin göstereceği adrese teslim fiyatlarıdır. Her türlü nakliye, navlun, sigorta, gümrük ve benzeri maliyetler dâhil fiyatlardır ve FİRMA tarafından karşılanacaktır. FİRMA, resmi teklifinde belirtmiş olduğu ÜRÜN fiyatları haricinde başka hiçbir koşul veya isim altında bedel talep etmeyecektir.

- ÜRÜN teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren en fazla 6 haftadır. Ancak kanunlarda belirtilen mücbir sebeplerden dolayı teslim süresinin uzaması durumunda taraflar yeni teslim tarihi belirleyecektir. Mücbir sebep halleri dışındaki gecikmeler, cezaya tabidir.

- ÜRÜN’ le birlikte sağlanan lisanslar BİLGİ adına kayıtlı ve son sürüm olmalı veya son sürüm FİRMA tarafından en geç teslimattan sonraki 2(iki) hafta içinde BT Dept. onayıyla yüklenmelidir.

- ÜRÜN’ ün belirtilen sürede teslim edilmemesi veya teklif edilen ve onaylanan ÜRÜN’ den farklı model/nitelikte getirilmesi durumunda, oluşacak zarardan dolayı BİLGİ’nin uğrayacağı maddi ve manevi tazminatlar FİRMA tarafından kayıtsız şartsız kabul edilecektir.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER

- Satın alınacak donanım ve yan donanımlar, FİRMA tarafından KURUM’ un belirleyeceği yazılımlar (driver vb.) yüklenmiş ve çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

- Satın alınacak her bir mal ve hizmete ait orijinal belge ve döküman (İngilizce ve/veya Türkçe) tam olarak kullanıcıya teslim edilecektir.

- ÜRÜN’ ü oluşturan tüm parçalar yeni ve hiç kullanılmamış olmalı, ÜRÜN’ ün en az 1 yıl aynı seride üretimi devam etmelidir. Aksi taktirde KURUM’ un onaylayacağı bir üst model ürün sağlanmalıdır.

- Parçaların hiç bir bölümünde kırık, çatlak ve deformasyon hataları bulunmamalıdır.

- Satın alınacak donanımlar, uyumluluk ve yönetim kolaylığı nedeniyle için aynı markanın ürünü olmalıdır.

- Sistemlerin çalışması için gerekli her türlü bağlantı kablosu, güç kablosu, soket, konnektör ve buna benzer çeşitli donanımlar ve yazılımlar firma tarafından sağlanacaktır.

- Tüm sistem ve bağlı donanımlar 220 (ikiyüzyirmi) VAC +%10 (on), 50 (elli) Hz %5 (beş) elektrik gücünde sıhhatli olarak çalışacaktır.

- ÜRÜN’ ü oluşturan tüm parçalar, lisansın alındığı dönem süresince (1/3 yıl) parça dahil yerinde garanti güvencesine sahip olmalıdır. Garanti süresi içinde oluşacak arıza durumunda, FİRMA ÜRÜN’ü engeç 24 saat içinde KURUM’ dan teslim alacaktır. En geç 48 saat içinde bedelsiz olarak arızayı giderip BT’ye teslim edecektir.

- YETKİNLİK – YETERLİLİK

- FİRMA, başvuru evraklarıyla birlikte aşağıdaki belgeleri de sunacaktır.

- Akredite Satış Yöneticisi  - Palo Alto ASE (Accredited Sales Executive)

- Akredite Sistem Mühendisi -  Palo Alto PSE (Accredited Systems Engineer)

- TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yeni Nesil Veri Merkezi Güvenlik Duvarı

- Teklif edilen çözüm donanım temelli olarak çalışacak 2 (iki) adet ürün olarak teklif edilecektir.

- Cihaz üzerindeki lisanslar 1 (bir) / 3 (üç) yıllık teklif edilecektir.

- Teklif edilen Ağ Güvenlik Duvarı Sistemi üreticisi, son 4 (dört) yıl için “Enterprise Firewall” “Gartner Magic Quadrant” tablosunda Liderler alanında yer almalıdır.

- Önerilecek güvenlik duvarı sistemi üreticisinin, bir veya birden fazla ürünü “NSS Labs Next Generation Firewall” testlerine girmiş olması gereklidir.

- Cihazın kendi üzerindeki Yönetim ve paket işleme katmanları birbirinden bağımsız olacaktır. Yönetim katmanın kendine ait kaynakları CPU, RAM, yönetim amaçlı kullanılacak ethernet portu olmalıdır.

- Her bir cihaz üzerinde en az 4 (dört) adet 100Mbps/1000Mbps/10Gbps Bakır port, 16 (onaltı) adet 1/10 Gbps SFP/SFP+ fiber yuvası ve 4 (dört) adet 40 Gbps QSFP+ fiber yuvası bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde yedeklilik (HA) ve yönetim (management) için cihaz üzerinde verilmesi istenen data (ağ) portlarından ayrı şekilde cihaz üzerinde yer alacaktır.

- Cihaz Uygulama kontrolü ve cihaz üzerinde loglama açıkken en az 18 (onsekiz) Gbps performans sağlamalıdır. Bu değer en az 64KB http paketleri ile ya da gerçek dünya üretim ortamında (real-world production condition) ölçülmüş olmalıdır.

- Teklif edilen güvenlik duvarının atak önleme (Application Control, IPS, Anti-Virüs, Anti-spyware ya da Anti-Bot, O. Gün Saldırıları (APT) Tespit ve Analiz ve cihaz üzerinde loglama) özellikleri aynı anda çalışır iken en az 8 (sekiz) Gbps performans sağlamalıdır. Bu değer en az 64KB http paketleri ile veya gerçek dünya üretim ortamında (real-world production condition) ölçülmüş olmalıdır. Bu değerler üreticinin herkese açık olan web sitesinden yayınlanmış olmalıdır.

- IPsec VPN throughput değeri en az 8 (sekiz) Gbps olacaktır. Cihaz üzerinde en az 10.000 (onbin) adet site to site tünel tanımlanabilecektir.

- Anlık olarak en az 4.000.000 (dörtmilyon) oturum destekleyecektir.

- Saniyede en az 171.000 (yüzyetmişbirbin) yeni oturum açma kapasitesine sahip olacaktır.

- Cihaz üzerinde yedekli güç kaynağı olacak ve güç kaynakları Hot Swap mimarisinde çalışacaktır.

- Teklif edilecek sistemler destekledikleri maksimum RAM ve bellek ile teklif edilecektir.

- Güvenlik duvarı üzerinde en az 10 (on) adet sanal güvenlik duvarı oluşturulabilecektir. Bu sayı istenirse ek lisans ile 20 (yirmi) adede kadar artırılabilecektir. Cihaz üzerinde 20 (yirmi) adet sanal yönlendirici oluşturulabilmelidir.

- Güvenlik duvarı cihazlarından herhangi birisinin arızalanması durumunda oturum kaybı olmadan otomatik olarak diğer güvenlik duvarı cihazı üzerinde devam edebilmelidir.

- Teklif edilecek iki cihaz birbirleri arasında IPv4/IPv6 aktif-pasif ve aktif-aktif yedekli mimaride çalışmayı desteklemelidir.

- Cihazlar, mimari açıdan stateful inspection, IP Paket Filtreleme ve Uygulama Tanıma özelliklerini bünyesinde bulundurmalı ve aşağıdaki güvenlik servislerine sahip olmalıdır.

  - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı

  - IPSEC VPN, SSL VPN

  - Uygulama kontrolü (Application Control)

  - Atak Engelleme (IPS)

  - Anti-Virus

  - Anti-Spyware

  - Gün (Zero Day) ve Gelişmiş Kalıcı Tehdit (APT) Saldırıları Tespit, Analiz ve Engelleme

  - AD (active directory) entegrasyon

  - URL Filtreleme özelliği olmalıdır.

- Teklif edilecek sistem üzerinde saat, gün, tarih, periyot bazında erişim kontrolü yapabilmelidir.

- OSI Layer-4 ile Layer-7 arasındaki ağ trafiğini izleyebilmelidir.

- Yerel ağdaki bir ya da birden fazla adres aralığındaki birçok IP’yi istenirse tek bir adres arkasında, istenirse her bir aralığı başka bir tek adres arkasında saklayabilmeli ya da bire bir adres çevrim özelliği (NAT) olmalıdır.

- NAT kuralları, Güvenlik kurallarından bağımsız ayrı kural seti olarak tanımlanacaktır.

- Güvenlik duvarı Zone tabanlı çalışmalıdır. Birden fazla interface / sub-interface aynı zone altına tanımlanabilmelidir. Güvenlik ve NAT kuralları zone tabanlı oluşturulabilmelidir.

- Güvenlik Duvarı 802.3ad LACP desteklemelidir.

- En az 4000 (dörtbin) adet VLAN desteği olmalıdır.

- Güvenlik Duvarı LLDP (Link Layer Discover Protocol) protokolünü desteklemelidir. Böylece cihaz kendine bağlı diğer cihazlar ile ilgili bilgileri (Mac adresi, sistem adı, kendine bağlı port ile ilgili bilgileri) sunabilmelidir.

- Güvenlik Duvarı SNMPv3 desteklemelidir.

- Güvenlik Duvarının Netflow desteği olmalıdır. Fiziksel port bazında netflow profili tanımlanabilmelidir.

- Sistem IPv4/v6 Statik ve Dinamik (OSPFv2/v3, BGPv4, RIPv2) Yönlendirme protokollerini desteklemelidir, lisans gerekiyorsa teklife dahil edilmelidir.

- Cihaz üzerinde IPv4/v6 politika tabanlı yönlendirme yapılabilecektir.

- Güvenlik Duvarı BFD (Bidirectional Forward detection) özelliğine sahip olmalıdır. Böylece yönlendirme seviyesinde oluşabilecek herhangi bir değişiklikte daha hızlı adaptosyon sağlanabilecektir.

- Cihazın Multicast yönlendirme desteği olmalı ve PIM-SM, PIM-SSM, IGMP v1, v2, v3 desteklemelidir.

- Site to site ve client to site IPSEC VPN desteği olmalıdır.

- Cihazlar, IPSec VPN standardını desteklemelidir. IKE şifreleme şemalarını desteklemelidir. 3DES, AES algoritmaları ile paket şifreleme yapabilmelidir. Veri bütünlüğü için MD5 ve SHA1 algoritmalarını desteklemelidir. Diffie-Hellman groups 1, 2 ve 5 (Perfect forward secrecy) desteği olmalıdır.

- Cihazlar IPv6 IPsec destekleyecektir.

- Layer3 (routing mod) ve Layer2 (bridge mod), Layer 1 (Saydam mod) ve Monitoring (TAP mod) katmanlarında çalışabilecektir. Cihaz üzerindeki farklı portlar aynı anda aynı sanal güvenlik duvarı üzerinde olsa dahi farklı port modlarında çalışabilecektir.

- Cihazın yeniden başlatılmasına gerek kalmadan üzerindeki portların çalışma seviyesi (L2/L3, saydam, monitoring) istendiği gibi değiştirilebilmelidir.

- MS Active Directory ile entegre olarak kişi ve grup bazında kural yazılabilecektir. Kullanıcıya göre kural yazma sadece kimlik bilgisi gönderen uygulamalarla sınırlı olmayacaktır. Tutulan kayıtlarda kullanıcı ismi de yer alacaktır.

- Kullanıcı entegrasyonu için yönetici (administrator) hesabına ve Active Directory yapısında herhangi bir değişikliğe ihtiyaç olmayacaktır.

- Cihaz kendisine kullanıcı doğrulaması yapan sistemlerin gönderdiği syslog mesajlarını çözerek User-IP mapping işlemini gerçekleştirebilecektir.

- Cihaz XML-API arayüzünden 3’üncü parti (wireless controller vb) kullanıcı doğrulaması yapan sistemlerden kullanıcı adı bilgilerini alabilecek API arayüzüne sahip olmalıdır.

- Cihaz üzerinde en az 2500 (ikibinbeşyüz) uygulamayı tanıyabilen ve detayları aşağıda belirtilen uygulama kontrol özelliği olacaktır.

  - Uygulama kontrol özelliği active directory ile entegre çalışabilecek bu sayede active directory’de tanımlı olan kullanıcı ve kullanıcı grupları bazında uygulama kontrol kuralları tanımlanabilecektir.

  - Veritabanında yer alan uygulamaların listesi, ilgili uygulamanın yer aldığı ana ve alt kategoriler, ilgili uygulamanın risk seviyesi bilgileri yönetim ekranında görüntülenebilecektir.

  - Uygulama bloklama ve uyarı portalı değiştirilebilecektir.

  - Kuruma özel uygulamaların sisteme tanıtılması özel imza oluşturmak suretiyle mümkün olmalıdır.

  - Bilinmeyen uygulamaları, Unknown-TCP ve Unknown-UDP olarak tanımlayabilmeli ve wireshark gibi araçlar ile içeriğini gösterebilecek şekilde yakalayabilmelidir.

  - Cihaz üzerinde detayları aşağıda belirtilen IPS özelliği olmalıdır.

  - Farklı kullanıcı veya kullanıcı grupları için farklı IPS politikaları oluşturulabilmelidir.

  - Cihaz üzerindeki IPS imzaları CVE id lerine, kritiklik seviyelerine ve host (client/server) tipine göre aranabilecektir.

  - IPS sisteminin saldırıları karşılama biçimi, sistem yöneticisi tarafından her bir imza için ayrı ayrı ayarlanabilmelidir. İmzalarda Allow, Alert, Deny, reset-both, reset-client, reset-server, Block-IP gibi aksiyonlar alınabilmelidir.  IP bloklaması kaynak IP ve hem kaynak hem hedef IP bazında yapılabilecektir.

  - IPS özelliğinde saldırılara karşı kullanılan filtreler, güncelleme dosyasından ya da internet üzerinden güncellenebilmelidir. Ayrıca eğer istenirse, imza güncellemeleri kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik olarak da yapılabilmelidir.

  - Önerilecek IPS fonksiyonunda saldırı imzalarına bağımlı kalmaksızın saldırıları engelleyen Protokol Anormallik Tespiti (Protocol Anomaly Detection) teknolojisine sahip olacaktır.

  - IPS fonksiyonu aşağıdaki saldırı tiplerine karşı koyabilmelidir;

- Brute Force

- Code/Command execution

- Sql-injection

- Exploit-kit

- Denial of Service

- Info-leak

- Overflow

- Scan

- Cihaz üzerinde detayları aşağıda belirtilen Anti-Spyware tespit ve engelleme özelliği olmalıdır.

  - Port ve protokolden bağımsız çalışmalı, internete doğru yapılan tüm ip trafiğini inceleyebilmelidir.

  - Botnet komuta kontrol merkezlerine erişim için yapılan adres çözümleme isteklerini tespit ve dns sorgusu esnasında trafiği bloklayabilme ve özelliğine sahip olmalıdır.

  - Cihazın DNS Sinkhole özelliği ile, kötü domain isteklerini yönetici tarafından atanmış IP adresine çözülmesini sağlayabilmelidir. Böylelikle sistem üzerinde enfekte olmuş sistemler kolayca tespit edilebilecektir.

  - Bilinen botnet’ler için imza temelli bloklama yapabilmelidir. Her bir botnet imzası için alınabilecek aksiyonlar sistem yöneticileri tarafından konfigüre edilebilmelidir.

  - İmzalarda Allow, Alert, Deny, reset-both, reset-client, reset-server, Block-ip gibi aksiyonlar alınabilmelidir.

  - Farklı kullanıcı veya kullanıcı grupları için farklı Anti-spyware politikaları oluşturulabilmelidir.

  - Botnet fonksiyonu aşağıdaki saldırı tiplerine karşı koyabilmelidir;

- Adware

- Botnet

- Backdoor

- Browser-Hijack

- Data-theft

- keylogger

- spyware

- net-worm

- p2p-communication

- Cihaz üzerinde detayları aşağıda belirtilen Anti-Virüs tespit ve engelleme sistemi olmalıdır.

  - Bilinen virüsler için imza temelli bloklama yapabilmelidir.

  - Akan dosya trafiğini tarayabilmelidir. Arşivlenmiş dosyaları tarayabilmelidir.

  - Anti-virüs mimarisi Active Directory ile entegre çalışabilecek bu sayede Active Directory’de tanımlı olan kullanıcı ve kullanıcı grupları bazında Anti-virüs kuralları tanımlanabilecektir.

  - Farklı kullanıcı veya kullanıcı grupları için farklı Anti-virüs politikaları oluşturulabilmelidir.

- Önerilecek sistem dosya transferleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek 0.gün (zero-day) ve gelişmiş kalıcı tehdit (Advanced Persistent Threats) saldırılarına karşı aşağıdaki özellikleri desteklemelidir.

  - Güvenlik duvarı ek şekilde temin edilebilecek lokal sandbox sistemi ve bulut üzerindeki analiz servislerini aynı anda kullanabilmelidir.

  - Sandbox, kural tabanlı olarak, .exe  ve .dll, .jar  uzantılı çalıştırılabilir dosyaları  virus  yada malware imzalarınca tespit  edilemeyen  bilinmeyen zararlı içerikleri analizini yapabilmelidir.

  - Güvenlik duvarı bulut üzerinden 0.gün zararlı dosya yazılımlarına karşı koruma sağlamak amacı ile güncelleme alabilecektir.

  - Teklif edilecek çözüm zararlı yazılım tarafından etkilenmiş kullanıcıları tespit edebilmelidir.

- Cihaz üzerinde aşağıda iletilen URL filtreleme özelliği olmalıdır.

  - Kategorize edilmemiş sitelere yapılan erişimler paralelinde sistem yöneticilerinin müdahalesi ile kategorizasyon yapabilme özelliği olmalıdır. Sistem yöneticisi, özel kara liste ve beyaz liste kategorileri oluşturabilmelidir.

  - Bulut mimarisi sayesinde bulut veritabanı üzerinde yapılan tüm güncellemelerden kurumun anında faydalanması mümkün olmalıdır.

  - İçerik filtreleme özelliği Active Directory ile entegre çalışabilecek bu sayede Active Directory’de tanımlı olan kullanıcı ve kullanıcı grupları bazında URL filtreleme kuralları tanımlanabilecektir.

  - URL bloklama ve uyarı portalı tamamen değiştirilebilecektir.

  - Güncel zararlı yazılımların eriştiği C&C (Command and Control) ve Malware Download URL listelerini dinamik olarak güncelleyebilmelidir.

  - URL filtreleme özelliğinde XFF (X-forwarded-for) özelliği bulunmalıdır.

  - URL categorileri üzerinde Allow, Alert, Block, Continue (uyarı ekranı çıkarıp devam buttonu ile devam etme-istemsiz dosya indirmelere karşı) ve override (sifre ile erişim) aksiyonları alınabilecektir.

  - Cihaz üzerinde URL kategorilerine göre özel güvenlik uygulamaya yönelik politikaları yazılabilecektir. Bilinmeyen/proxy/hacking kategorilerindeki URL sitelere web ile erişime izin verirken, dosya indirmeyi yasaklamak gibi.

  - URL kategorilerini kullanarak security policy match kısmında kullanılabilmeli ve her bir URL kategorisi için farklı bant genişliği sınırlandırma politikaları yazılabilmelidir.

- URL filtreleme özelliği ile entegre şekilde çalışabilecek oltalama (phishing) saldırılarına karşı, kullanıcı kimlik kontrol özelliği olacaktır. Sistem yöneticisi, kullanıcıların herhangi bir kategori için gerçekleştirdikleri web sayfası erişimlerinde HTTP/HTTPS POST seviyesinde kullanıcı ve şifre bilgilerinin gönderilmesini/çalınmasını engelleyebilmelidir. Kullanıcı kimlik bilgilerinin kontrolünü Active Directory ile entegre bir şekilde yapabilmelidir.

- Cihazların Data filtreleme özelliği olacak ve kural tabanlı çalışacaktır. Dosya türü, keyword, regex özelliklerini sağlamalıdır. Bunun için gerekli lisanslar teklife dahil edilecektir.

- Cihazlar, web tabanlı SSL trafiğini decrypt edebilmeli ve decrypt ettiği bu trafiğinin bir kopyasını port mirror özelliği ile harici analiz cihazlarına gönderebilmelidir.  Bunun için ayrı bir lisans gerekli ise bu lisanlar da teklife dahil olacaktır.

- Cihazlar, aşağıda tarif edilen istemci SSL trafiği özelliklerini desteklemelidir.

  - Cihazlar üzerine gelen web tabanlı istemci SSL trafiğini decrypt edebilmeli ve decrypt ettiği bu trafiğinin bir kopyasını üçüncü taraf trafik işleme cihaz ya da sistemlerine (DLP, IPS vb.) gönderebilmelidir.

  - Bahse konu cihaz ya da sistemler, trafik üzerinde gerekli işlemleri gerçekleştirdikten sonra bu trafiği geri alıp tekrar encrypt ederek trafiğin yoluna devam etmesini sağlayabilmelidir.

  - Bu özellik transparan şekilde ya da L3 modunda sağlanabilmelidir.

  - Bu özelliğin desteklenmesi için ayrı bir lisans gerekli ise bu lisanlar da teklife dahil olacaktır.

- Coğrafi bölgelere göre güvenlik kuralları uygulanabilecek; bir kurala birden çok coğrafi bölge eklenebilecektir.

- Kullanıcı adı/grubu, hedef/kaynak IP ve uygulama bazında bant genişliği sınırlaması uygulanabilecektir.

- Cihazın kendi web yönetim arayüzünde kural çakışmasının önlenmesi için kural denetim özelliği olacaktır. Mevcut kuralları geçersiz kılan bir kural yazılması durumunda uyarı verecektir.

- Cihazın kendi web yönetim arayüzü üzerinden Kural değişiklikleri güvenlik duvarına yüklenirken (commit/policy install/vb.) aktif kurallar otomatik olarak yedeklenebilecektir.

- Yedeklenen kurallar yeniden başlatmaya ihtiyaç duymadan geri yüklenebilecektir.

- Loglar, syslog ile log yönetim sistemlerine gönderilebilecektir. Ayrıca kendi özel merkezi yönetim sistemine logları gönderecektir.

- Teklif edilecek cihaz üzerinde log tutmak amacı ile RAID 1 yapılandırması sonrasında kullanılabilecek durumda 2 (iki) TB sabit disk olacaktır.

- Teklif edilecek cihaz üzerinde sistemin çalışması amacı ile RAID 1 yapılandırması sonrasında kullanılabilecek durumda 240 (ikiyüzkırk) GB SSD tipinde sabit disk olacaktır.

- Kural bazında SNMP, syslog, mail ve harici log yönetim sistemlerine uyarı veya log  gönderilebilecektir.

- Cihaz HTTP log forwarding özelliği ile özel tanımlanan log filtreleriyle harici cihazlar ya da harici web servisleri üzerinde aksiyon aldırabilecektir.

- Güvenlik kuralı setinde, sistem yöneticisi için, allow, drop, deny, reset server, reset client, reset both gibi birden fazla aksiyon seçeneklerini sunmalıdır.

- Coğrafi bölgelere ve Ülkelere göre güvenlik kuralları uygulanabilecek; bir kurala birden çok coğrafi bölge/Ülke eklenebilecektir.  Böylece belirli uygulama trafikleri istenen ülkeler için engellenebilecektir

- Cihaz üzerinde dinamik IP/URL/Domain adresi engelleme listeleri oluşturulabilecektir. Engellenecek IP adreslerinin listesinin tutulduğu URL den bu listeyi cihaz otomatik olarak alarak güvenlik duvarı üzerinde bu IP/URL/Domain adreslerin erişimini engelleyebilecektir.

- Üretici firmanın siber istihbarat servisi üzerinde tespit ettiği zararlı IP lerin listesi Cihaz üzerinde sürekli güncellenebilecektir. Böylece bu IP lere erişimler engellenebilecektir.

- SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood ataklarına karşı koruma sağlayacaktır. Sistem kaynaklarını korumak amacıyla farklı eşik seviyeleri (örneğin maksimum eş zamanlı bağlantı sayısı vs.) tanımlanabilecektir.

- Multipath tcp evasion larına karşı koruma sağlamalıdır.

- Fragmante edilmiş paketleri tespit edip bloklayabilecektir.

- TCP port taramalarına karşı engelleme yapabilecektir.

- Cihaz yönetimi, loglama ve raporlaması kendi üzerinden yapılabilecektir.

- Cihaz harici bir cihaza duymadan kendi üzerinde loglama ve raporlama yapabilmelidir. Cihaz üzerinde Kuruma özel uyarlanabilir raporlar oluşturulabilmelidir.

- Teklif edilecek cihaz yönetimi web arayüzünden yapılabilecektir.

- Merkezi Yönetim, Loglama ve Raporlama Modülü Yazılımı

- Yönetim ve Raporlama yazılımı teklif edilen donanımsal ve Yeni Nesil Sanal Güvenlik duvarlarının yönetimini, loglamasını ve raporlamasını merkezi olarak yapacaktır.

- Merkezi Yönetim ve Raporlama Modülü yeni nesil güvenlik duvarı üreticisi ile aynı üreticiye ait olmalıdır.

- Sistem, sanal sistem üzerinde (Vmware ESXI)  çalışacak şekilde teklif edilebilecektir.

- Teklif edilecek sistem NSX eklentisi yardımı ile NSX Manager ile entegre olabilecek, bu şekilde yeni nesil sanallaştırma ortamı güvenlik duvarı mimarisi yönetimini entegre şekilde yapabilecektir.

- Teklif edilecek yazılım 24 (yirmi dört) TB disk kapasitesini destekleyebilmelidir.

- Cihazlara ortak güvenlik politikaları yükleyebilmelidir. Güvenlik duvarlarına politikaları yüklerken yükleme süreci takip edilebilmelidir.

- Cihazlar için coğrafi, fonksiyonel, karma ya da diğer kriterlere göre hiyerarşik cihaz grupları yaratılabilmesine olanak sağlamalıdır.

- Merkezi yönetim ara yüzü üzerinden yönetilen cihazlar için yazılım, içerik (uygulama imzaları, anti-virüs imzaları, tehdit imzaları, vb veri tabanları) ve lisans güncellemeleri merkezi olarak dağıtılabilmelidir.

- Cihazlardan log toplayıp, raporlar üretebilmelidir.

- Güvenlik duvarları üzerinde bir oturumla ilgili trafik, tehdit ve dosya aktiviteleri birleştirilmiş halde aynı izleme tabında görüntülenebilecektir.

- 30 (otuz) adet ön tanımlı rapor desteklemelidir.

- Hazır ön tanımlı raporların yanı sıra, özel rapor oluşturma yeteneği bulunmalıdır

- Raporlar PDF ve CSV formatında export edilebilmeli, mail yoluyla sistem yöneticisine iletilebilmelidir.

- Raporlar, Kullanıcı, Source/Destination IP, Uygulama, Atak tipi gibi kriterlere göre üretilebilmelidir. Belirli bir tarihe, tarih aralığına göre rapor çekilebilmelidir.

- Kullanıcının bağlı olduğu cihazdan bağımsız olarak kullanıcı bazlı aktivite (kullanılan uygulamalar, ziyaret edilen web siteleri ve URL kategorileri vb.) raporları üretilebilmelidir.

- Yönetim ara yüzü güvenlik duvarı sistemleri üzerinden geçen trafikle ilgili istatistiksel ve ayrıntılı raporlar oluşturabilecek kabiliyete sahip olacaktır.

- Yönetim ara yüzü grafik raporlama (geriye dönük trafik, uygulama, IPS v.b), atak kaynağı tespiti ve kayıt tutma özelliklerine sahip olacaktır.

- Web tabanlı kullanıcı arabirimi aracılığı ile sadece izin verilen IP adreslerinden yönetim işlemleri yapılabilecektir.

- Farklı yetkilere sahip yöneticiler tanımlanabilmelidir.

- Yönetici kimlik doğrulama lokal veritabanı veya Radius/TACACS+ gibi harici sistemlerle gerçekleştirilebilmelidir.

- Cihazın yönetim/raporlama vb. ihtiyaçları ile ilgili olarak 3. taraf yazılımlarla entegrasyonu sağlayacak XML-API desteği olmalıdır.

- Teklif edilen garanti bakım ve lisans güncelleme paketleri 1(bir) / 3(üç) yıllık olacaktır.

- KURUM							 FİRMA

- İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ