- ANALOG SES MİKSERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşin çeşidi : Müzik Bölümü Stüdyosu Analog Ses Mikseri Yenilenmesi

İşin niteliği : Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Müzik Bölümü Stüdyosunda kullanılan, çalışma ömürünü tamamlayan müzik prodüksiyon analog mikserinin yenilenmesidir.

Alınması planlanan ürün sayısı: 1 adet

1 Adet Analog Ses Mikserinin Özellikleri

- 24 kanala sahip olmalıdır.

- DAW kontrolü olmalıdır.

- Görüntü TFT ekranlar ile sağlanmalıdır.

- Ayarlar kaydedilip, geri çağrılabilir özellikte olmalıdır.

- 24-bit/192kHz ses çözünürlüğü sunmalıdır.

- 6 adet MIDI giriş/çıkış

- 1 adet Ethernet çıkışı

- 2 adet Serial(9-pin) çıkış

- 25 adet 100mm Fader

- 24 adet XLR Mikron girişi

- 24 adet 1/4” Enstruman girişi

- 4 adet ana XLR çıkış

- 24 adet XLR çıkış

- 1 adet XLR(Mini BL) çıkış

- 1 adet XLR(Mini BR) çıkış

- 1 adet XLR(OSC) çıkış

- 1 adet DB25 (MON A/B) çıkış

- 4 adet 1/4" (FB) çıkış

- 4 adet 1/4" (FX) çıkış

- 4 adet FX Aux Send

- 24 adet 1/4" (Send)/24 adet 1/4 (Rtn) çıkış

- 2 adet 1/4" (Main Send) çıkış

- 4 adet (Main Return) çıkış

- 8 adet 1/4” (Echo Rtn) çıkış

- 2 adet DB25 (Send/Mon/Rtn)

- 2 adet Bus (Main Stereo)

- 2 adet 1/4” Kulaklık çıkış

- Talkback özelliği

- 4 Band Eq (E-Series, G-Series) bulunmalıdır.

- Her kanal için phantom power bulunmalıdır.

- Her kanal için polarity reverse bulunmalıdır.

- 2 Kanal stili dinamik kontrol ve Master Bus Kompresörü bulunmalıdır.

- Her kanal için 20db pad bulunmalıdır.

- 45.3898 cm (92.5068 cm standla birlikte) boyunda olmalıdır.

- 144.5006 cm genişliğinde olmalıdır.

- 87.5538 cm derinliğinde olmalıdır.

- 107.955 kg(standla birlikte) ağırlığında

Şartnamede;

İstanbul Bilgi Üniversitesi – BİLGİ,

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Müzik Bölümü– Müzik Bölümü

Teklif veren kuruluş – FİRMA,

Satın alınması yapılacak donanım/yazılım/hizmet – ÜRÜN

olarak anılacaktır.

- ÖN KOŞULLAR

- ÜRÜN teslim yeri, BİLGİ’ nin Santral Kampusu – Müzik Bölümüdür. ÜRÜN; üzerinde adı, tipi, modeli, seri numaraları ve üretici firma adını taşıyan orijinal ambalajlarda teslim edilecektir. ÜRÜN’le birlikte gelen her türlü tanıtıcı doküman, fatura ve garanti belgesi, irsaliyesi, kullanım kılavuzu ve aksesuarları tam ve eksiksiz olarak BİLGİ yetkilisine teslim tutanağı ile teslim edilecektir.

- Firmanın teslim edeceği ürün fiyatları, BİLGİ’nin göstereceği adrese teslim fiyatlarıdır. Her türlü nakliye, navlun, sigorta, gümrük ve benzeri maliyetler dâhil fiyatlardır ve FİRMA tarafından karşılanacaktır. FİRMA, resmi teklifinde belirtmiş olduğu ürün fiyatları haricinde başka hiçbir koşul veya isim altında bedel talep etmeyecektir.

- ÜRÜN’ün teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren en fazla 8-10 haftadır. Ancak kanunlarda belirtilen mücbir sebeplerden dolayı teslim süresinin uzaması durumunda taraflar yeni teslim tarihi belirleyecektir. Mücbir sebep halleri dışındaki gecikmeler, cezaya tabidir.

- ÜRÜN’ ün belirtilen sürede teslim edilmemesi veya teklif edilen ve onaylanan ÜRÜN’den farklı model/nitelikte getirilmesi durumunda, oluşacak zarardan dolayı BİLGİ’nin uğrayacağı maddi ve manevi tazminatlar FİRMA tarafından kayıtsız şartsız kabul edilecektir.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER

- Satın alınacak her bir mal ve hizmete ait orijinal belge ve döküman (İngilizce ve/veya Türkçe) tam olarak kullanıcıya teslim edilecektir.

- ÜRÜN’ ü oluşturan tüm parçalar yeni ve hiç kullanılmamış olmalı, ÜRÜN’ün tercihen en az 2(iki) yıl aynı seride üretimi devam etmelidir. Aksi taktirde BİLGİ’nin onaylayacağı bir üst model ürün sağlanmalıdır.

- Parçaların hiçbir bölümünde kırık, çatlak ve deformasyon hataları bulunmamalıdır.

- Alımı yapılacak ÜRÜN, en az 2 yıl, parça dahil ve yerinde Üretici Firma Garantisi ile teklif edilecektir. Garanti süresi içinde oluşacak arıza durumunda, FİRMA arızalanan ÜRÜN’e en geç 1 (bir) iş gününde müdahale edecek, en geç 2 (iki) iş günü içinde bedelsiz olarak arızayı giderecektir veya ÜRÜN’ü aynı model ya da BİLGİ’nin onayladığı bir üst modeliyle değiştirecektir.

- Garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızada kalma ve arıza giderme süresi 30 günü geçtiği taktirde, bu süre garanti süresine ilave edilecektir. Garanti süresinde veya sonrasında son kabul yapılmış olmasına rağmen ortaya çıkabilecek veya tespit edlecek gizli ayıplar için ilgili Tüketici Hakları Kanunu maddeleri uygulanacaktır.

- YETERLİLİK – YETKİNLİK

FİRMA, başvuru evraklarıyla birlikte aşağıdaki belgeleri de sunacaktır;

- Teklif Edilen Ürünle İlgili Üretici Onaylı Yetkili Satıcı Belgesi